Resultados Experimentales

Control Adaptativo de Brazo Robótico UR5e

LQR Fijo vs PPO Adaptativo

Marzo 2026

# 1. Arquitectura del sistema

El sistema implementa un pipeline de control jerárquico para un brazo robótico UR5e de 6 grados de libertad (6-DOF). La arquitectura combina planificación de trayectorias basada en mínimo jerk (polinomio quíntico), control óptimo mediante LQR con horizonte finito (MPC-lite), estimación de estado con filtro de Kalman, y ajuste adaptativo de parámetros mediante aprendizaje por refuerzo (PPO).

El backend de control está implementado en C++ con el framework Drogon, exponiendo endpoints REST que permiten la integración con Unity (para visualización 3D) y Python (para entrenamiento RL). El agente PPO aprende a ajustar 5 pesos del controlador LQR en tiempo real: wq (peso posición), wdq (peso velocidad), wu (peso esfuerzo), wqN (peso terminal posición), wdqN (peso terminal velocidad).

# 2. Configuración experimental

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Robot | UR5e (6-DOF) |
| Duración trayectoria (T) | 1.5 s |
| Paso de tiempo (dt) | 0.02 s (50 Hz) |
| Modo de control | MPC-lite (LQR horizonte finito) |
| Horizonte LQR (N) | 20 pasos |
| Umbral de éxito | 0.03 rad RMS (~1.72°) |
| Episodios de evaluación | 30 por configuración |
| Algoritmo RL | PPO (Stable Baselines 3) |
| Red neuronal | [256, 256] (actor y crítico) |
| Espacio de observación | 25-dim [q, dq, eq, edq, fase] |
| Espacio de acción | 5-dim [-1, 1]⁵ → pesos LQR |

# 3. Configuraciones de entrenamiento

| Parámetro | PPO v1 | PPO v2 |
| --- | --- | --- |
| Pasos de entrenamiento | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Learning rate | 3×10⁻⁴ | 3×10⁻⁴ |
| Batch size | 256 | 256 |
| Domain randomization | No | Sí (±20% fricción, ±15% inercia) |
| Ruido observación | No | σ = 0.005 |
| Curriculum | 2 fases (500 ep) | 3 fases (300/800 ep) |
| Entropía coef. | 0.005 | 0.005 |

# 4. Resultados sin perturbaciones

Se evaluaron 30 episodios con configuraciones aleatorias idénticas (semilla fija = 42) para las tres configuraciones: LQR con pesos fijos, PPO v1, y PPO v2.

## 4.1 Tabla comparativa principal

| Métrica | LQR fijo | PPO v1 | PPO v2 | Mejor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Error final (rad) | 0.0024 | 0.0050 | 0.0037 | LQR |
| Desv. estándar | ±0.0006 | ±0.0039 | ±0.0027 | LQR |
| Recompensa total | -143.89 | -144.08 | -143.66 | PPO v2 |
| Energía control (Nm²) | 197.87 | 198.11 | 197.55 | PPO v2 |
| Tasa de éxito | 100% | 100% | 100% | Empate |
| Ep. PPO mejor | — | 7/30 | 11/30 | — |

## 4.2 Hallazgos principales

Hallazgo 1: El controlador base (computed torque + LQR + minimum jerk) alcanza 100% de éxito con error promedio de 0.0024 rad (0.14°). Este resultado demuestra la eficacia del enfoque de linealización por retroalimentación combinado con planificación óptima de trayectorias.

Hallazgo 2: El PPO v2 (con domain randomization) mejora un 25.6% sobre el PPO v1 en error final, y reduce la varianza un 30.8% (σ: 0.0039 → 0.0027). Esto confirma que la randomización de dominio produce políticas más robustas y consistentes.

Hallazgo 3: En condiciones ideales, el LQR fijo supera al PPO en precisión pura. Sin embargo, el PPO v2 logra menor energía de control promedio (197.55 vs 197.87 Nm²), sugiriendo movimientos ligeramente más eficientes.

Hallazgo 4: El agente PPO aprendió a adaptar los pesos LQR dinámicamente durante la trayectoria. En los episodios donde supera al LQR fijo, incrementa wq y wqN hacia el final para minimizar el error terminal, demostrando una estrategia de control dependiente del tiempo.

# 5. Comparación PPO v1 vs v2

El impacto del domain randomization y el curriculum mejorado se evidencia en la comparación directa entre ambas versiones del agente:

| Métrica | PPO v1 | PPO v2 | Mejora v2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Error final (rad) | 0.0050 | 0.0037 | +25.6% |
| Desviación estándar | 0.0039 | 0.0027 | +30.8% |
| Recompensa total | -144.08 | -143.66 | +0.3% |
| Energía control | 198.11 | 197.55 | +0.3% |
| Episodios PPO mejor | 7/30 | 11/30 | +57% |

# 6. Conclusiones y trabajo futuro

Los resultados demuestran que el sistema base de control (computed torque + LQR con horizonte finito + trayectoria minimum jerk) es altamente eficaz en condiciones ideales, alcanzando errores de seguimiento inferiores a 0.15° con 100% de éxito.

El agente PPO, aunque no supera consistentemente al LQR fijo en precisión pura, demuestra la capacidad de adaptar los parámetros de control en tiempo real. La versión v2 con domain randomization muestra mejoras significativas en consistencia (reducción de varianza del 30.8%), lo cual es crítico para aplicaciones del mundo real donde las condiciones varían.

Como trabajo futuro, se propone evaluar el sistema bajo perturbaciones externas (ruido de actuador, cambios de carga, impulsos) donde se espera que el control adaptativo del PPO muestre ventajas significativas sobre los pesos fijos. Adicionalmente, la integración del modelo entrenado en el loop de control en tiempo real con Unity permitirá validar el comportamiento en un entorno de simulación física completo.

# 7. Archivos del proyecto

| Archivo | Descripción |
| --- | --- |
| train_ppo.py | Entrenamiento PPO v1 (básico) |
| train_ppo_v2.py | Entrenamiento PPO v2 (domain randomization) |
| compare_lqr_vs_ppo.py | Comparación LQR fijo vs PPO (sin perturbaciones) |
| compare_with_perturbations.py | Comparación bajo perturbaciones externas |
| env_backend_robot_arm.py | Wrapper HTTP para el backend C++ |
| dynamics.hpp | Dinámica calibrada para UR5e |
| ArmController.cc | Controlador principal (LQR, Kalman, RL endpoints) |