Задание 6П

Программный комплекс на GitHub

| Тема ВКР: | Субоптимальный алгоритм управления роботом-манипулятором на основе мультимодальных входных данных |
| --- | --- |
| Репозиторий: | https://github.com/<username>/robot_arm |
| Язык кода: | C++17/20 (бэкенд), Python 3.10+ (обучение PPO, анализ) |
| CI/CD: | GitHub Actions (Python lint + C++ build) |

# 1. Краткое описание проекта

Проект реализует субоптимальный алгоритм управления 6-осевым манипулятором UR5e. Система состоит из четырёх компонентов:

| Компонент | Технология | Назначение |
| --- | --- | --- |
| C++ бэкенд | Drogon, JsonCpp, C++17 | Динамика UR5e, LQR/MPC-lite, планирование PMP |
| Python PPO | Stable-Baselines3, Gymnasium | Обучение адаптивной настройке весов LQR |
| Инференс-сервер | Python, HTTP | Подача обученной модели PPO в реальном времени |
| Unity (клиент) | Unity + HTTP | 3D-визуализация и интерфейс оператора |

# 2. Структура репозитория

| Файл / каталог | Описание |
| --- | --- |
| README.md | Полная документация проекта (на русском) |
| main.cc | Точка входа C++ бэкенда (Drogon, порт 8848) |
| include/dynamics.hpp | Модель динамики UR5e: M(q), n(q,dq), интегрирование |
| include/trajectory.hpp | PMP minimum-jerk планирование (квинтик) |
| controllers/ArmController.h/.cc | REST API: планирование, управление, RL |
| python/train_ppo_v2.py | Обучение PPO с доменной рандомизацией |
| python/ppo_inference_server.py | HTTP-сервер инференса PPO (порт 8849) |
| python/env_backend_robot_arm.py | Gymnasium-обёртка над Drogon-бэкендом |
| python/compare_lqr_vs_ppo.py | Сравнительная оценка LQR vs PPO |
| python/compare_with_perturbations.py | Тестирование робастности с возмущениями |
| CMakeLists.txt | Сборка C++ проекта (CMake 3.5+) |
| requirements.txt | Зависимости Python |
| .github/workflows/ci.yml | CI/CD: lint Python + сборка C++ |
| test/test_main.cc | Модульные тесты (Drogon Test) |

# 3. CI/CD (GitHub Actions)

Файл .github/workflows/ci.yml настраивает автоматическую проверку при каждом push/PR:

| Задача | Действия |
| --- | --- |
| Python: линтинг | Flake8: проверка синтаксиса и стиля (max-line-length=120) |
| Python: типы | Mypy: проверка аннотаций типов (информационно) |
| Python: импорты | Проверка, что все модули импортируются без ошибок |
| C++: сборка | CMake + Make: сборка бэкенда с Drogon v1.9.1 |

# 4. Документация кода

Весь исходный код содержит:

Комментарии на русском языке — описание всех функций, классов и алгоритмов

Docstring для каждого модуля, класса и метода (C++: Doxygen-стиль, Python: Google-стиль)

Аннотации типов в Python (type hints) для всех функций

Математические формулы в комментариях: M(q), Риккати, PMP, фильтр Калмана

# 5. Чеклист сдачи

| Требование | Статус |
| --- | --- |
| Ссылка на репозиторий GitHub | Выполнено |
| README.md с описанием и инструкциями | Выполнено |
| Комментарии на русском языке | Выполнено |
| Docstring и аннотации типов | Выполнено |
| CI/CD через GitHub Actions | Выполнено |
| requirements.txt для Python | Выполнено |
| Код запускается на чистой машине | Выполнено |