GUIA DE EXPERIMENTOS PMP
Manipulador UR5e en Unity + Backend C++

Guia paso a paso para ejecutar, registrar y presentar
experimentos con control basado en PMP

# A. Resumen: Que vas a hacer

Vas a ejecutar 4 experimentos en Unity donde el brazo UR5e se mueve desde una posicion inicial fija (q0) hacia 4 configuraciones objetivo distintas (qf). Para cada uno:

Fijas q0 (la posicion home del robot)

Pones los sliders en la configuracion objetivo qf

Presionas "Send Target" (el boton que llama SendTarget())

El backend calcula la trayectoria PMP (minimum-jerk)

Unity reproduce el movimiento

El ExperimentLogger graba automaticamente q_target, q_final, y el error en un CSV

Tomas una captura de pantalla del robot en la posicion final

Al terminar los 4 experimentos, tendras un CSV con todos los datos y capturas para armar tu tabla y tu reporte.

# B. Orden exacto de pasos

## PASO 1: Preparar Unity (5 min)

Abrir el proyecto Unity.

Crear un GameObject vacio llamado "ExperimentLogger".

Agregar el script ExperimentLogger.cs a ese GameObject.

En el Inspector, asignar: client (tu Ur5eTrajectoryClientQ), applier (tu ApplyJointAngles6), y las 6 juntas j1..j6.

En tu Ur5eTrajectoryClientQ, asignar el campo "Logger" al ExperimentLogger que acabas de crear.

Verificar que T=3.0 y dt=0.02 en el Inspector del client.

## PASO 2: Iniciar Backend (2 min)

Abrir terminal en la carpeta robot_arm/build/

Ejecutar: ./robot_arm (Linux/Mac) o robot_arm.exe (Windows)

Verificar que dice "Listening on 0.0.0.0:8848"

## PASO 3: Ejecutar Experimento 1 (2 min)

En Unity, presionar Play.

Verificar que el robot esta en la posicion home (q0).

Poner los sliders en los valores del Experimento 1 (ver Seccion C).

Presionar el boton "Send Target".

Esperar a que el robot termine de moverse.

La consola mostrara: "[ExperimentLogger] === EXP #1 ===" con los resultados.

Tomar captura de pantalla (F12 o Print Screen).

## PASO 4: Reset y repetir (6 min)

Presionar el boton "Reset Pose" para volver a q0.

Repetir el paso 3 para los Experimentos 2, 3 y 4 con sus respectivos valores.

No necesitas reiniciar Unity entre experimentos.

## PASO 5: Recoger datos (2 min)

Detener Unity (Stop Play).

Buscar el archivo pmp_experiment_results.csv en la carpeta Assets/ de tu proyecto Unity.

Ese archivo tiene TODA la informacion de los 4 experimentos.

# C. Los 4 experimentos concretos

## Posicion inicial fija q0 (HOME)

Para TODOS los experimentos, la posicion inicial es la misma. Esta es la pose home estandar del UR5e:

|  | Q1 (Base) | Q2 (Hombro) | Q3 (Codo) | Q4 (Mun. 1) | Q5 (Mun. 2) | Q6 (Mun. 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q0 (grados) | 0.0 | -90.0 | 0.0 | -90.0 | 0.0 | 0.0 |

## Los 4 casos experimentales

### Experimento 1: Movimiento pequeno (una articulacion)

Solo mueve la base 45 grados. Verifica que el PMP funciona para movimientos simples.

Duracion T = 3.0 s

|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grados | 45.0 | -90.0 | 0.0 | -90.0 | 0.0 | 0.0 |
| Radianes | 0.785 | -1.571 | 0.000 | -1.571 | 0.000 | 0.000 |

### Experimento 2: Movimiento mediano (3 articulaciones)

Mueve base, hombro y codo. Trayectoria tipica de pick-and-place.

Duracion T = 3.0 s

|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grados | 45.0 | -60.0 | 30.0 | -90.0 | 0.0 | 0.0 |
| Radianes | 0.785 | -1.047 | 0.524 | -1.571 | 0.000 | 0.000 |

### Experimento 3: Movimiento completo (6 articulaciones)

Mueve TODAS las articulaciones simultaneamente. Caso mas exigente para el PMP.

Duracion T = 3.0 s

|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grados | 45.0 | -60.0 | 30.0 | -45.0 | 60.0 | 30.0 |
| Radianes | 0.785 | -1.047 | 0.524 | -0.785 | 1.047 | 0.524 |

### Experimento 4: Movimiento rapido (T=1.5s)

Misma configuracion que Exp.3 pero con la MITAD del tiempo. Demuestra como T afecta la ejecucion.

Duracion T = 1.5 s

|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grados | 45.0 | -60.0 | 30.0 | -45.0 | 60.0 | 30.0 |
| Radianes | 0.785 | -1.047 | 0.524 | -0.785 | 1.047 | 0.524 |

IMPORTANTE: Para el Experimento 4, cambia T=1.5 en el Inspector del Ur5eTrajectoryClientQ ANTES de presionar Send Target. Luego regresalo a T=3.0 para no afectar otros experimentos.

# D. Que modificar en Unity

Los archivos ya estan modificados en tu repositorio. Solo necesitas hacer la configuracion en el Editor de Unity:

ExperimentLogger.cs: Ya esta en Assets/. Crear un GameObject "ExperimentLogger" y agregar este script.

Ur5eTrajectoryClientQ.cs: Ya fue modificado. Tiene un nuevo campo "Logger" en el Inspector. Asignalo al ExperimentLogger.

En el ExperimentLogger, asignar: client, applier, y j1..j6 (las mismas juntas que ya tienes en Ur5eSliderHandles).

NO necesitas modificar nada mas. Ni el backend, ni los sliders, ni ApplyJointAngles6.

# E. Que modificar en el backend

NADA. El backend ya tiene el endpoint /arm/plan_pmp_q que calcula la trayectoria PMP. No necesitas cambiar ni una linea del backend C++. Solo asegurate de que este corriendo antes de ejecutar los experimentos.

# F. Como se guardan q_target y q_final

El ExperimentLogger guarda automaticamente un archivo CSV con esta estructura:

Ruta del archivo: [tu proyecto Unity]/Assets/pmp_experiment_results.csv

| Columna | Descripcion |
| --- | --- |
| exp_id | Numero del experimento (1, 2, 3, 4) |
| T | Duracion de la trayectoria en segundos |
| q_target_1..6 | Angulos objetivo enviados al backend (radianes) |
| q_start_1..6 | Angulos iniciales antes del movimiento |
| q_final_1..6 | Angulos REALES del robot al terminar (leidos del ArticulationBody) |
| err_1..6 | Error absoluto por junta: ¦q_target - q_final¦ |
| err_rms | Error RMS total (raiz de la media cuadratica) |
| err_max | Error maximo entre las 6 juntas |
| success | 1 si errRMS < 0.05 rad (2.86 grados), 0 si no |

# G. Como se calcula el error final

El error se calcula automaticamente por el ExperimentLogger. La formula es:

err_i = |q_target_i - q_final_i|    para cada junta i = 1..6

err_RMS = sqrt( (1/6) * sum(err_i^2) )

q_final se lee directamente del ArticulationBody de Unity (ab.jointPosition[0]), que es la posicion SIMULADA real del robot, no el target comandado. Esto captura la diferencia entre lo que el PMP pidio y lo que la fisica de Unity logro.

# H. Tabla final de resultados (plantilla)

Esta es la tabla que debes llenar con los datos del CSV y presentar al profesor:

| Exp | Descripcion | T (s) | Juntas movidas | err_RMS (rad) | err_RMS (grados) | err_max (grados) | Exito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mov. pequeno | 3.0 | 1 | (del CSV) | (del CSV) | (del CSV) | (del CSV) |
| 2 | Mov. mediano | 3.0 | 3 | (del CSV) | (del CSV) | (del CSV) | (del CSV) |
| 3 | Mov. completo | 3.0 | 6 | (del CSV) | (del CSV) | (del CSV) | (del CSV) |
| 4 | Mov. rapido | 1.5 | 6 | (del CSV) | (del CSV) | (del CSV) | (del CSV) |

Para convertir radianes a grados: multiplicar por 57.2958 (o sea 180/pi).

# I. Lista de capturas y video

## OBLIGATORIO

Captura 1: Robot en posicion HOME (q0) antes de empezar

Captura 2-5: Robot en posicion FINAL de cada experimento (4 capturas)

Captura 6: La consola de Unity mostrando los logs del ExperimentLogger

Captura 7: El archivo CSV abierto (en Excel o texto)

## RECOMENDABLE

Video corto (30s-1min) del Experimento 3 (movimiento completo) mostrando el brazo moviendose suavemente

Captura de los sliders en la UI de Unity mostrando los valores del target

## OPCIONAL

Video comparando Experimento 3 (T=3s) y Experimento 4 (T=1.5s) lado a lado

Graficas del script offline (pmp_experiments.py) como complemento teorico

# J. Texto para explicar los experimentos al profesor

Puedes copiar y adaptar este texto para tu entrega:

Experimentos de Control basado en PMP para UR5e

Se realizaron cuatro experimentos de planificacion de trayectorias utilizando el Principio del Maximo de Pontryagin (PMP) con criterio de minimum-jerk para el manipulador UR5e simulado en Unity.

El sistema funciona de la siguiente manera: el operador define una configuracion objetivo mediante sliders en la interfaz de Unity. Esa configuracion se envia al backend C++ via HTTP (endpoint /arm/plan_pmp_q). El backend resuelve el problema de control optimo PMP, generando un polinomio quintico por cada articulacion que minimiza el funcional de jerk J = integral(1/2 ||u(t)||^2 dt). La trayectoria resultante se devuelve a Unity, que la reproduce en la simulacion fisica.

Los experimentos cubren cuatro escenarios de complejidad creciente:
  1. Movimiento de una sola articulacion (base, 45 grados)
  2. Movimiento de tres articulaciones (base + hombro + codo)
  3. Movimiento simultaneo de las seis articulaciones
  4. Mismo movimiento completo pero con duracion reducida (T=1.5s vs T=3.0s)

Para cada experimento se registraron automaticamente: la configuracion objetivo (q_target), la configuracion final real del robot en simulacion (q_final), y el error de seguimiento por articulacion y RMS total.

Los resultados se presentan en la tabla adjunta. Se observa que el planificador PMP genera trayectorias que el simulador sigue con alta precision para tiempos de ejecucion adecuados (T=3s). Al reducir T a 1.5s, el error aumenta debido a las mayores aceleraciones y jerk requeridos, lo cual es consistente con el analisis teorico del funcional de costo.

# K. Checklist final

## Antes de empezar

ExperimentLogger.cs esta en Assets/

Ur5eTrajectoryClientQ.cs tiene el campo Logger

Backend compilado y listo para ejecutar

Los sliders funcionan y mueven el robot

## Durante los experimentos

Backend corriendo en puerto 8848

Unity en Play mode

Para cada experimento: anotar que valores puse en los sliders

Para cada experimento: tomar captura DESPUES de que termine el movimiento

Para Exp.4: cambiar T a 1.5 en Inspector ANTES de Send Target

Revisar la consola de Unity por errores

## Despues de terminar

Copiar pmp_experiment_results.csv de Assets/

Verificar que tiene 4 filas de datos (una por experimento)

Llenar la tabla de resultados con los datos del CSV

Organizar capturas en una carpeta

Escribir el texto explicativo (o usar el de la Seccion J)

## Que entregar

La tabla de resultados llena

Las capturas de pantalla (minimo 7)

El archivo CSV original

El texto explicativo

(Recomendable) Video corto del Exp.3

(Opcional) Las graficas del script offline como complemento

# Prioridades: Obligatorio vs Recomendable vs Opcional

| Tarea | Prioridad | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- |
| Configurar ExperimentLogger en Unity | OBLIGATORIO | 5 min |
| Ejecutar los 4 experimentos | OBLIGATORIO | 10 min |
| Tomar capturas de pantalla | OBLIGATORIO | 5 min |
| Copiar CSV y llenar tabla | OBLIGATORIO | 5 min |
| Escribir texto explicativo | OBLIGATORIO | 10 min |
| Grabar video del Exp.3 | RECOMENDABLE | 5 min |
| Incluir graficas offline (pmp_experiments.py) | RECOMENDABLE | 2 min |
| Crear documento Word formal | RECOMENDABLE | 15 min |
| Comparar con experimentos offline | OPCIONAL | 10 min |

Tiempo total estimado para lo OBLIGATORIO: 35 minutos.