Формальное описание системы управления UR5e

ПМП + LQR/MPC-lite + PPO

Подготовлено для защиты перед научным руководителем

# 1. Динамическая модель манипулятора UR5e

Уравнение движения 6-осевого манипулятора в суставных координатах:

M(q) ddq + C(q, dq) dq + B_visc dq + F_coul sgn(dq) + g(q) = τ    (1)

где:

q ∈ R⁶ — вектор обобщённых координат (углы суставов, рад)

dq ∈ R⁶ — вектор обобщённых скоростей (рад/с)

ddq ∈ R⁶ — вектор обобщённых ускорений (рад/с²)

M(q) ∈ R⁶ˣ⁶ — матрица инерции (зависит от конфигурации)

C(q, dq) dq — силы Кориолиса и центробежные силы

B_visc dq — вязкое трение (матрица демпфирования)

F_coul sgn(dq) — кулоновское (сухое) трение

g(q) — вектор гравитационных сил

τ ∈ R⁶ — вектор крутящих моментов в суставах (Нм)

[Код: include/dynamics.hpp, строки 157-169] — inverseDynamics(): τ = M(q)·ddq + n(q,dq)

[Код: include/dynamics.hpp, строки 183-216] — stepWithTorque(): semi-implicit Euler integration

## 1.1. Матрица демпфирования (Damping Matrix)

В модели UR5e демпфирование реализовано через два компонента трения. Объединённый член трения для каждого сустава i:

f_i(dq_i) = B_visc,i · dq_i + F_coul,i · sgn(dq_i)    (2)

Вязкое трение B_visc · dq является линейным демпфированием. В матричной форме матрица демпфирования — это диагональная матрица:

B = diag(B_visc,1, B_visc,2, ..., B_visc,6)    (3)

Калиброванные параметры UR5e (через гармонический редуктор 100:1):

| Сустав | B_visc (Нм·с/рад) | F_coul (Нм) | Физический смысл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (Base) | 3.5 | 0.55 | Поворот основания — высокая нагрузка |
| 2 (Shoulder) | 4.8 | 0.80 | Подъём плеча — максимальная нагрузка |
| 3 (Elbow) | 3.2 | 0.60 | Локоть — средняя нагрузка |
| 4 (Wrist 1) | 0.70 | 0.14 | Запястье 1 — лёгкое |
| 5 (Wrist 2) | 0.40 | 0.10 | Запястье 2 — лёгкое |
| 6 (Wrist 3) | 0.18 | 0.05 | Запястье 3 — самое лёгкое |

[Код: include/dynamics.hpp, строки 89-92] — Bvisc_ = {3.5, 4.8, 3.2, 0.70, 0.40, 0.18}

[Код: include/dynamics.hpp, строки 278-286] — computeNonlinear(): n[i] += friction_scale_ * (Bvisc_[i]*dq[i] + Fcoul_[i]*sgn(dq[i]))

Физический смысл: матрица демпфирования B обеспечивает рассеяние энергии при движении суставов. Без неё робот бы колебался вокруг целевой позиции. Вязкое трение пропорционально скорости (как амортизатор), кулоновское — постоянное сопротивление (как сухое трение в подшипниках). При доменной рандомизации (PPO v2) оба компонента масштабируются на friction_scale ∈ [0.8, 1.2].

## 1.2. Матрица инерции M(q)

Матрица инерции — диагональная, с элементами, зависящими от конфигурации:

M_i(q) = inertia_scale · (J_base,i + J_var,i · f_i(q))    (4)

где f_i(q) — тригонометрическая функция конфигурации. Например, для сустава 2 (плечо):

M_2(q) = s_I · (10.8 + 2.5 · (1 + 0.45 cos q_1 + 0.30 cos(q_1 + q_2)))    (5)

[Код: include/dynamics.hpp, строки 238-267] — computeMassDiag(): вычисление M(q) для всех 6 суставов

# 2. Планирование траектории: ПМП (Принцип Максимума Понтрягина)

Для планирования плавной траектории используется принцип максимума Понтрягина для задачи минимизации рывка (minimum jerk).

## 2.1. Модель тройного интегратора

Для каждого сустава i рассматривается система:

ẋ_1 = x_2,    ẋ_2 = x_3,    ẋ_3 = u    (6)

где x_1 = q (положение), x_2 = dq (скорость), x_3 = ddq (ускорение), u = dddq (рывок/jerk).

## 2.2. Функционал качества

J = ∫₀ᵀ ½ ||u(t)||² dt  →  min    (7)

## 2.3. Гамильтониан и условие оптимальности

H = ½ u² + λ_1 x_2 + λ_2 x_3 + λ_3 u    (8)

Условие оптимальности по ПМП:

∂H/∂u = u + λ_3 = 0   ⇒   u*(t) = −λ_3(t)    (9)

## 2.4. Решение: квинтический полином

Аналитическое решение ПМП для тройного интегратора даёт квинтик:

q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t² + a_3 t³ + a_4 t⁴ + a_5 t⁵    (10)

Коэффициенты a_0...a_5 определяются из 6 граничных условий:

q(0)=q_0, dq(0)=0, ddq(0)=0, q(T)=q_f, dq(T)=0, ddq(T)=0    (11)

Из квинтика аналитически вычисляются все производные и сопряжённые переменные:

dq(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t² + 4a_4 t³ + 5a_5 t⁴

ddq(t) = 2a_2 + 6a_3 t + 12a_4 t² + 20a_5 t³

u(t) = dddq(t) = 6a_3 + 24a_4 t + 60a_5 t²

λ_3(t) = −u(t),  λ_2(t) = du/dt,  λ_1(t) = −d²u/dt²

[Код: include/trajectory.hpp, строки 97-146] — quintic_coeffs(): решение СЛАУ 6×6 для коэффициентов полинома

[Код: include/trajectory.hpp, строки 248-396] — plan_pmp_minimum_jerk(): полный расчёт траектории с λ_1, λ_2, λ_3 и J_acc

# 3. Контроллер LQR с конечным горизонтом

Это ключевая часть системы управления. LQR используется для слежения за опорной траекторией, полученной из ПМП. Здесь приведена полная математическая формулировка, точно соответствующая коду.

## 3.1. Вектор состояния и вектор управления

Для каждого сустава i (i = 1...6) определяем вектор ошибки:

x_i = [e_q,i;  e_dq,i]ᵀ = [q_i − q_ref,i(t);  dq_i − dq_ref,i(t)]ᵀ ∈ R²    (12)

Управление — корректирующее ускорение:

u_i = ddq_corr,i ∈ R¹    (13)

Полное желаемое ускорение:

ddq_des,i = ddq_ref,i(t) − (K_0 · e_q,i + K_1 · e_dq,i)    (14)

Важно: LQR управляет ошибкой относительно эталонной траектории. ddq_ref берётся из ПМП-траектории, а LQR добавляет корректирующий член для компенсации отклонений.

[Код: controllers/ArmController.cc, строки 610-616] — compute_control_step(): ddq_des = ddq_ref - (K[0]*eq + K[1]*edq)

## 3.2. Матрицы системы A и B

Локальная модель — дискретный двойной интегратор для каждого сустава:

x[k+1] = A · x[k] + B · u[k]    (15)

Матрица состояния A и вектор управления B:

A = [1, dt; 0, 1]        B = [0.5·dt²; dt]

В развёрнутом виде:

e_q[k+1]  = e_q[k] + dt · e_dq[k] + 0.5·dt² · u[k]

e_dq[k+1] = e_dq[k] + dt · u[k]

Физический смысл: ошибка положения интегрируется со скоростью ошибки, а ошибка скорости изменяется пропорционально управляющему ускорению. Это классическая модель двойного интегратора, линеаризованная вокруг текущей точки опорной траектории.

[Код: controllers/ArmController.cc, строки 461-464] — Mat2 A{1.0, dt, 0.0, 1.0};  B = {0.5*dt*dt, dt};

## 3.3. Функция стоимости J

Функция стоимости LQR с конечным горизонтом N:

J = ∑_{k=0}^{N-1} (x[k]ᵀ Q x[k] + u[k]ᵀ R u[k]) + x[N]ᵀ P_N x[N]    (16)

Матрицы стоимости:

Q = diag(w_q, w_dq)          — штраф за ошибку на промежуточных шагах

R = w_u                       — штраф за управляющее воздействие

P_N = diag(w_qN, w_dqN)      — терминальный штраф (конец горизонта)

Физический смысл весов:

w_q ∈ [5, 80] — Штраф за ошибку положения. Большое значение → быстрая коррекция позиции, но возможны колебания.

w_dq ∈ [0.2, 10] — Штраф за ошибку скорости (демпфирование в контуре управления). Большое значение → плавное торможение.

w_u ∈ [0.01, 1] — Штраф за управляющее ускорение. Большое значение → экономия энергии, но медленная реакция.

w_qN ∈ [5, 120] — Терминальный штраф за позицию. Обеспечивает точное попадание в конце горизонта.

w_dqN ∈ [0.2, 12] — Терминальный штраф за скорость. Обеспечивает остановку в конце горизонта.

[Код: controllers/ArmController.cc, строки 466-470] — Q = {wq, 0, 0, wdq};  P_N = {wqN, 0, 0, wdqN};

## 3.4. Уравнение Риккати (обратная рекурсия)

Для конечного горизонта N используется обратная рекурсия Риккати, начиная с терминального условия P[N] = P_N и двигаясь назад к шагу 0:

Терминальное условие:

P[N] = P_N = diag(w_qN, w_dqN)    (17)

Обратная рекурсия для k = N−1, N−2, ..., 0:

S[k] = R + Bᵀ P[k+1] B    (18a)

K[k] = S[k]⁻¹ · Bᵀ P[k+1] A    (18b)

P[k] = Q + Aᵀ P[k+1] A − Aᵀ P[k+1] B · S[k]⁻¹ · Bᵀ P[k+1] A    (18c)

Развёрнутый вид для 2×2 матриц (наша система):

S = w_u + Bᵀ P B    (скаляр, т.к. R ∈ R¹)

K[k] = (1/S) · [Bᵀ P A]   ∈ R¹ˣ² = [K_0, K_1]

P[k] = Q + Aᵀ P A − (1/S) · (Aᵀ P B)(Bᵀ P A)    ∈ R²ˣ²

Результат рекурсии — коэффициенты обратной связи K[0] = [K_0, K_1] первого шага.

[Код: controllers/ArmController.cc, строки 458-516] — finite_horizon_lqr_gain(): полная реализация рекурсии Риккати

[Код: controllers/ArmController.cc, строки 474-513] — Цикл for(i=N-1; i>=0; --i): BtPB, S, K, AtPA, обновление P

## 3.5. Закон управления u = −Kx

Оптимальный закон управления для каждого сустава i:

u_i* = −K[0] · x_i = −(K_0 · e_q,i + K_1 · e_dq,i)    (19)

Полное желаемое ускорение:

ddq_des,i = ddq_ref,i(t) + u_i* = ddq_ref,i − K_0(q_i − q_ref,i) − K_1(dq_i − dq_ref,i)    (20)

С ограничением по максимальному ускорению:

ddq_des,i = clamp(ddq_des,i, −u_max, +u_max),    u_max = 8 рад/с²    (21)

[Код: controllers/ArmController.cc, строки 609-616] — K = finite_horizon_lqr_gain(...); ddq_des = ddq_ref - (K[0]*eq + K[1]*edq)

## 3.6. Обратная динамика (Inverse Dynamics)

После вычисления желаемого ускорения ddq_des, необходимо преобразовать его в крутящие моменты суставов. Здесь используется обратная динамика — это связь LQR с полной нелинейной моделью манипулятора:

τ = M(q) · ddq_des + n(q, dq)    (22)

где n(q, dq) = C(q,dq)·dq + B_visc·dq + F_coul·sgn(dq) + g(q) — все нелинейные силы, включая матрицу демпфирования.

Важно: именно здесь LQR соединяется с реальной физикой манипулятора. LQR работает в пространстве ускорений (линейная модель двойного интегратора), а обратная динамика «переводит» эти ускорения в моменты с учётом инерции M(q), трения B_visc, гравитации g(q) и сил Кориолиса.

[Код: include/dynamics.hpp, строки 157-169] — inverseDynamics(): τ[i] = M[i]*ddq_des[i] + n[i]

[Код: controllers/ArmController.cc, строки 620-621] — res.tau_cmd = dyn.inverseDynamics(q_use, dq_use, res.ddq_cmd)

## 3.7. Интегрирование динамики

После вычисления моментов, состояние робота обновляется полунеявным методом Эйлера:

1. ddq = (tau − n(q, dq)) / M(q)

2. dq ← dq + dt · ddq

3. q  ← q  + dt · dq    (используется уже обновлённая скорость)

[Код: include/dynamics.hpp, строки 183-216] — stepWithTorque(): semi-implicit Euler с ограничениями

# 4. Адаптивная настройка LQR с помощью PPO

Ключевая идея: PPO не заменяет LQR, а адаптивно подбирает его веса w_q, w_dq, w_u, w_qN, w_dqN в реальном времени.

## 4.1. Наблюдение (входной вектор PPO)

obs = [q(6), dq(6), e_q(6), e_dq(6), t/T(1)]  ∈ R²⁵    (23)

[Код: controllers/ArmController.cc, строки 368-385] — build_obs(): формирование 25-мерного вектора наблюдений

## 4.2. Действие (выходной вектор PPO)

a = [a_0, a_1, a_2, a_3, a_4] ∈ [−1, 1]⁵    (24)

Преобразование действия в веса LQR через линейное отображение:

w = lo + 0.5(a + 1)(hi − lo)    (25)

| Действие | Вес LQR | Мин | Макс | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a[0] | w_q | 5 | 80 | Штраф позиции |
| a[1] | w_dq | 0.2 | 10 | Штраф скорости (демпфирование) |
| a[2] | w_u | 0.01 | 1.0 | Штраф управления |
| a[3] | w_qN | 5 | 120 | Терминальный штраф позиции |
| a[4] | w_dqN | 0.2 | 12 | Терминальный штраф скорости |

[Код: controllers/ArmController.cc, строки 405-419] — map_action_to_weights(): преобразование [-1,1]⁵ → веса LQR

# 5. Полный цикл управления (один шаг)

На каждом шаге dt = 0.02 с выполняется следующая последовательность:

| Шаг | Формула / Действие | Файл : строки |
| --- | --- | --- |
| 1. Считывание состояния | q, dq ← dyn_.state() | ArmController.cc:1409-1411 |
| 2. Интерполяция опорной траектории | q_ref, dq_ref, ddq_ref ← sample_ref(traj, t) | ArmController.cc:588 |
| 3. Вычисление ошибок | e_q = q − q_ref, e_dq = dq − dq_ref | ArmController.cc:611-612 |
| 4. PPO: наблюдение → действие | obs → PPO → a[5] → w[5] | ppo_inference_server.py:58 |
| 5. Риккати: веса → усиление | K = riccati(dt, N, w_q, w_dq, w_u, w_qN, w_dqN) | ArmController.cc:609 |
| 6. Закон управления | ddq_des = ddq_ref − K_0·e_q − K_1·e_dq | ArmController.cc:613 |
| 7. Обратная динамика | τ = M(q)·ddq_des + n(q,dq) | dynamics.hpp:157-169 |
| 8. Интегрирование | dq += dt·ddq; q += dt·dq | dynamics.hpp:183-216 |
| 9. Отправка в Unity | q_cmd → JSON → Unity → ArticulationBody | Ur5ePPOController.cs:249-252 |

# 6. Ответы на вопросы руководителя

## 6.1. «Где синтезируется матрица контроллера?»

Матрица контроллера K[0] = [K_0, K_1] синтезируется в функции finite_horizon_lqr_gain() (ArmController.cc, строки 458-516). Это не фиксированные константы — они пересчитываются на КАЖДОМ шаге через обратную рекурсию Риккати с горизонтом N = 20 шагов. Веса Q и R при этом задаются PPO-агентом, поэтому закон управления адаптируется в реальном времени.

## 6.2. «Где уравнение Риккати?»

Уравнение Риккати реализовано в цикле for(i = N-1; i >= 0; --i) внутри finite_horizon_lqr_gain() (строки 475-513). На каждой итерации вычисляются: S = R + BᵀPB, K = S⁻¹ BᵀPA, P = Q + AᵀPA − (AᵀPB) S⁻¹ (BᵀPA). Матрица P симметризуется на каждом шаге для численной устойчивости (строки 510-511).

## 6.3. «Где матрица демпфирования?»

Матрица демпфирования B = diag(3.5, 4.8, 3.2, 0.70, 0.40, 0.18) Нм·с/рад определена в dynamics.hpp (строка 89) как Bvisc_. Она участвует в вычислении нелинейных сил n(q,dq) в функции computeNonlinear() (строка 285): n[i] += friction_scale * (Bvisc[i]*dq[i] + Fcoul[i]*sgn(dq[i])). Эти силы используются и в обратной динамике (τ = M·ddq + n), и в прямом интегрировании (ddq = (τ − n)/M). Таким образом, демпфирование присутствует в полной нелинейной модели, которую LQR использует через обратную динамику.

## 6.4. «Это не просто управление по суставам?»

Нет. Система работает так: (1) ПМП генерирует оптимальную траекторию. (2) LQR с конечным горизонтом решает задачу оптимального слежения за этой траекторией через рекурсию Риккати — это полноценный оптимальный линейный регулятор. (3) Обратная динамика преобразует ускорения LQR в моменты с учётом полной модели (инерция M(q), демпфирование B, гравитация g(q), Кориолис C(q,dq)). (4) PPO адаптирует веса LQR в реальном времени. Каждый сустав управляется одним и тем же LQR-контроллером (общие K_0, K_1), но обратная динамика учитывает индивидуальные инерции, трение и связи между суставами.

## 6.5. «Чем PMP отличается от LQR?»

ПМП решает задачу планирования: «какой должна быть идеальная траектория?» (минимальный jerk, тройной интегратор, квинтический полином). LQR решает задачу слежения: «как компенсировать отклонения от идеальной траектории?» (двойной интегратор ошибки, рекурсия Риккати, закон u = −Kx). Это два разных уровня: ПМП даёт опорную траекторию q_ref(t), а LQR обеспечивает её точное выполнение в реальном времени.